- 嵌入式系统实验报告

| 实验名称： | Lab1 实验环境安装与验证 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 王小龙 |
| 学 号： | 2020211502 |
| 学 院(系)： | 计算机学院 |
| 专 业： | 网络工程 |
| 指导教师： | 戴志涛、刘健培 |

2022年   11 月   11  日

实验目的

完成MDK开发环境的安装，并创建示例项目验证安装过程。

进行相关的测试。

实验环境

1、Microsoft Windows  64位操作系统的 PC

2、MDK软件

3、STM32CubeMx软件

实验要求

1、按照以下实验过程的说明阅读相关材料，完成 MDK 开发环境的安装，并创建示例项目验证安装过程。

2、完成要求的实验过程，将过程与分析结果截图贴在作业答卷里。

实验原理

LED 对应的芯片引脚是 PORTA.5（PORT A 的第 5 引脚）。

按键对应的芯片引脚是PORTC.13（PORT C的第13引脚）。

Blinky.c 在 main 的 for 死循环中，每隔 0.5 秒，翻转一次 LED 灯的状态

（LED_On(num)- Delay(500)- LED_Off(num)- Delay(500)）。

本实验通过模拟一个按键被按下再抬起的过程来观察LED灯的变化。

实验步骤

1.安装好MDK等软件及其相关需要的组件；

2.导入blinky（NUCLEO-F103RB）示例项目，如下图：

3.测试编译成功后，进行各项配置；

4.打开文件 Blinky.c，注释掉 while (Buttons_GetState() & (1 << 0));（这两行是轮询读取按键状态，直到按键被按下才返回，模拟器模拟输入稍复杂，先跳过）。

重新编译。

5.启动调试，添加观测信号PORTA.5并运行，可得如下运行结果：

从图中，可以观察到程序软件仿真运行期间的 PA5 信号和 UART2 输出符合预期，仿真结果正确。

6.取消注释，还原代码，重新编译，启动调试，运行可得下图：

观察 logic analyzer 窗口，显示 LED 的 PORTA.5 一直处于高电平。

单步跟踪代码，会发现程序一直在 main 中调用在 Buttons_GetState 函数，原因是 button 对应 PORTC.13 的值没有改变过，如下图：

7.将 PORTC.13 加入到 logic analyzer 的观察窗口，在 command 窗口的命令提示符下输入命令：PORTC = (PORTC ^ (0x01 << 13))，结果如下图：

从上图可知，PORTC.13 的改变导致了PORTA.5 的变化。

下面输入命令 dir vtreg可以看到PORTC的值发生了改变，如下图：

8.还可以通过，在 GPIOC 的 pins 项下改变 bit 13 的值（通过是否勾选来实现），也能实现上述效果，如下图：

可以发现，当bit13被勾选时，LED会没5秒跳转一次，若取消勾选，则不再发生跳转。

实验方案与实现

  - 软件结构

Binky示例代码的结构

  - 源代码

- int main (void) {

- int32_t max_num = LED_GetCount();

- int32_t num = 0;

- SystemCoreClockConfigure();                             // configure HSI as System Clock

- SystemCoreClockUpdate();

- LED_Initialize();

- Buttons_Initialize();

- SER_Initialize();

- SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);                  // SysTick 1 msec interrupts

- for (;;) {

- LED_On(num);                                                           // Turn specified LED on

- Delay(500);                                               // Wait 500ms

- while (Buttons_GetState() & (1 << 0));                  // Wait while holding USER button

- LED_Off(num);                                                       // Turn specified LED off

- Delay(500);                                               // Wait 500ms

- while (Buttons_GetState() & (1 << 0));                 // Wait while holding USER button

- num++;                                                 // Change LED number

- if (num >= max_num) {

- num = 0;                                             // Restart with first LED

- }

- printf ("Hello World\n\r");

- }

- }

- uint32_t Buttons_GetState (void) {

- uint32_t val = 0;

- if ((GPIOC->IDR & (1ul << 13)) == 0) {

- /* USER button */

- val |= USER;

- }

- return (val);

- }

实验结果与分析

截图如实验步骤所示；

结果：可以发现，当bit13被勾选时，LED会没5秒跳转一次，若取消勾选，则不再发生跳转。同时熟悉了软件的使用，为后续学习打好了基础。

实验总结

本次实验中，较难的地方是安装过程中出现的各种问题以及软件的使用方法。

但只要认真对待，搜集资料，就能顺利解决。